阳江市环境空气质量达标攻坚规划

为加强阳江市大气污染防治工作，改善城市空气质量，在2020年年底前实现空气质量6项主要污染物〔二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）〕全面达标，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《广东省大气污染防治条例》和《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》等要求，制定本规划。

- 一、空气质量现状与存在问题

（一）大气环境质量现状

2017年，阳江市SO2年均浓度为8微克/立方米，NO2年均浓度为19微克/立方米，PM10年均浓度为48微克/立方米，PM2.5年均浓度为33微克/立方米，O3-8小时第90百分位数浓度为167微克/立方米，CO第95百分位数浓度为1.4毫克/立方米。2017年除O3-8小时第90百分位数浓度外，其余污染物浓度均达到国家环境空气质量二级标准。

2017年，阳江市全年环境空气质量优良天数为315天，比例为86.3%。超标50天，超标率为13.7%，其中轻度污染47天，超标率为12.9%，中度污染3天，超标率为0.8%,无重度及以上污染。超标天数中O3-8小时均值有40天超标（轻度污染38天和中度污染2天），PM2.5有18天超标（中度1天、轻度污染17天），其中有8天两项指标同时超标。阳江市O3与PM2.5复合污染的特征显著。

2017年，阳江市各污染物在年内不同月份呈现出明显的差异性。PM2.5、PM10、SO2和NO2月均浓度最高值均出现在12月份，O3-8小时均值的月均浓度最高值出现在10月份。PM2.5、PM10、SO2、NO2和O3-8小时均值月均浓度最低值全部出现在6月份。

（二）大气污染物变化趋势

2006-2017年阳江市SO2、NO2和PM10年均浓度均达到国家环境空气质量二级标准，其中SO2浓度呈波动下降趋势，NO2和PM10浓度呈波动上升趋势。PM2.5和O3为2014年后新增的监测项目，PM2.5除2014年未达标外，其余年份均达到国家环境空气质量二级标准，四年内呈先降后升的趋势；O3-8小时第90百分位数浓度2017年未达标，其余年份均达到国家环境空气质量二级标准，四年内呈波动上升趋势。

（三）大气污染物排放特征

根据阳江市大气污染物源排放清单研究结果，2017年，SO2排放总量为18447吨，氮氧化物（NOX）为35421吨，CO为185757吨，PM10为32410吨，PM2.5为13271吨，挥发性有机物（VOCs）为28687吨，NH3为23340吨。工业窑炉为阳江市最大的SO2、NOX和CO排放贡献源，分别占排放总量的51.2%、46.0%和62.5%。电厂是SO2第二大贡献源，排放占全市27.9%；道路移动源为NOX第二大排放源，排放占全市18.3%。扬尘源为PM10和PM2.5的最大贡献源，分别占排放总量的54.4%和38.2%。工业窑炉是PM10和PM2.5第二大排放源，分别占排放总量的18.6%和20.6%。天然源是VOCs的第一大排放源，占排放总量的43.8%，人为源中过程源和农业源排放最大，分别占VOCs排放总量的21.2%和11.5%。NH3排放的93.6%来自农业源，主要来源于畜禽养殖业和化肥施用的排放。

表1  阳江市2017年大气污染源排放清单

（单位：吨）

| 排放源类别 | SO2 | NOX | CO | PM10 | PM2.5 | VOCs | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定燃烧源 | 17169 | 22675 | 135460 | 11459 | 5134 | 3851 | 257 |
| 电厂 | 5142 | 4340 | 9551 | 2145 | 1258 | 1862 | 136 |
| 锅炉 | 2575 | 2056 | 9827 | 3285 | 1138 | 1123 | 109 |
| 工业窑炉 | 9452 | 16278 | 116082 | 6029 | 2738 | 865 | 12 |
| 过程源 | / | / | / | / | 0 | 6082 | 352 |
| 道路移动源 | 12 | 6470 | 17963 | 155 | 125 | 2167 | 165 |
| 非道路移动源 | 628 | 3513 | 1276 | 201 | 190 | 308 | 6 |
| 农业机械 | 11 | 1095 | 342 | 54 | 54 | 105 | 6 |
| 水运 | 602 | 1174 | 102 | 59 | 53 | 10 | / |
| 工程机械 | 15 | 1244 | 832 | 87 | 83 | 193 | / |
| 扬尘源 | / | / | / | 17622 | 5068 | / | / |
| 道路扬尘 | / | / | / | 14216 | 3718 | / | / |
| 建筑扬尘 | / | / | / | 3406 | 1349 | / | / |
| 生活源 | 342 | 2194 | 893 | 84 | 46 | 391 | 711 |
| 非燃烧排放 | / | / | / | / | / | 369 | 637 |
| 民用燃烧 | 342 | 2194 | 893 | 84 | 46 | 22 | 74 |
| 农业源 | 296 | 570 | 30166 | 2875 | 2706 | 3312 | 21850 |
| 秸秆燃烧 | 296 | 570 | 30166 | 2875 | 2706 | 2075 | 110 |
| 畜禽养殖业 | / | / | / | / | / | / | 12179 |
| 化肥施用 | / | / | / | / | / | / | 9561 |
| 农药使用 | / | / | / | / | / | 1236 | / |
| 天然源 | / | / | / | / | / | 12577 | / |
| 合计 | 18447 | 35421 | 185757 | 32410 | 13271 | 28687 | 23340 |

（四）面临的主要问题

1. 复合污染问题逐步突显

2014年以来，阳江市PM2.5年均浓度呈现先降后升趋势，O3呈现波动上升趋势。2014年，阳江市全年首要污染物O3占7.4%，PM2.5占31.5%，PM10占12.6%，NO2占1.4%，O3与PM2.5合占38.9%。到2017年，阳江市全年首要污染物O3占57.5%，PM2.5占34.3%，PM10占7.7%，NO2占0.6%，O3与PM2.5合占91.8%。阳江市O3污染问题逐步突显，阳江市空气污染类型由PM2.5污染为主导逐步过渡到PM2.5和O3的复合型污染，污染治理的难度进一步加大。

2. 道路及施工扬尘污染问题突出

近年来，阳江市处于快速发展时期，城市开发建设强度不断加大，造成道路扬尘、施工扬尘、城市裸土起尘等产生量相对较大。根据2017年清单结果，道路扬尘和施工扬尘分别占PM10、PM2.5排放总量的54.4%、38.2%，是影响全市PM10和PM2.5浓度的重要因素之一。

3. 移动源排放快速增长

阳江市机动车保有量已从2014年50.1万辆增长至2017年62.8万辆，三年间增幅达25.3%；阳江港货物吞吐量已从2014年1364万吨增长至2017年2311万吨，三年间增幅达69.4%。根据2017年清单结果，移动源排放已占NOX排放总量的28.2%。随着全市经济的快速发展、公路网的修建完善以及阳江港基础配套设施建设和能力提升，将使道路车流量、船舶进出港数量持续增长。这将使得移动源污染物排放量进一步增加，移动源的污染影响进一步凸显。

4. 工业快速发展使环保持续承压

阳江作为珠三角地区连接粤西地区的战略支点，随着工业的进一步发展提升，资源能源消耗仍将持续快速增长，2016年和2017年阳江市能源消费总量增长幅度分别为14.3%和11.9%。根据预测，到2020年，阳江市规模以上工业增加值将达到870亿元，煤炭消耗量将达868万吨。阳江市具有优势的黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业、有色金属冶炼和压延加工业的进一步发展壮大必将带来大量污染物排放，给阳江市大气环境带来较大的压力。

5. 受上风向的污染输送影响明显

阳江市主导风向为东北风或偏东风，大范围污染事件发生时，大气污染物容易随着东北风从珠三角地区扩散到粤西地区，特别对阳江的影响较大。2017年，阳江市出现O3轻度以上污染的40天中有39天主导风向为东北风或偏东风，仅1天主导风向为东南风。阳江市O3污染受上风向珠三角地区的输送影响明显。

- 二、空气质量形势预测与达标压力

（一）大气污染防治成效

1. 大气环境综合治理全面推进

2014年以来，阳江市深入推进大气污染综合整治，制订并实施《阳江市大气污染防治行动实施方案（2014-2017年）》，从严落实大气污染防治各项措施。

在落后产能淘汰方面，阳江市实施了阳春钢铁厂“春钢环保搬迁技术改造项目”，关闭了6家水泥生产企业，淘汰落后水泥产能140万吨，关闭了造纸企业9家，共涉及造纸产能9.2万吨。在清洁生产审核方面，共完成清洁生产审核企业数量50家。在工业大气污染治理方面，分批完成了阳西海滨电力发展有限公司所有在役机组超低排放改造，完成了辖区内所有省VOCs重点整治项目整治工作，共淘汰高污染燃料锅炉61台，蒸吨数71.65t/h。在移动源污染治理方面，在2014年7月1日起和2015年4月1日起分别全面供应国V车用汽油、柴油，2014-2017年间共淘汰黄标车、老旧车18967辆，已基本淘汰辖区内所有黄标车。在扬尘污染防治方面，2017年成立了由环保、公安、交通、城管等部门组成的四个大气污染防治工作督导组，对全市建筑工地、道路、码头等重点扬尘源持续开展督查工作。

2. 空气质量总体有所改善

2014-2017年期间，阳江市NO2年均浓度从20微克/立方米下降至19微克/立方米，降幅5.0%；PM10年均浓度从58微克/立方米下降至48微克/立方米，降幅17.2%；PM2.5年均浓度从37微克/立方米下降至33微克/立方米，降幅10.8%。随着大气污染综合整治的深入推进，阳江市环境空气质量总体有所改善。

（二）大气污染防治形势

1. 存在的机遇

绿色发展成为重大发展理念。党的十九大提出加快生态文明体制改革、建设美丽中国的宏伟蓝图，作出“持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战”的重大决策部署，提出要着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展,形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式和生活方式。省委十二届四次全会作出了进一步加强广东省生态环境保护工作，坚决打好打赢污染防治攻坚战，推动广东生态文明建设迈上新台阶的工作部署。阳江市政府在2018年8月召开了生态环境保护大会暨污染防治攻坚战工作推进会，提出了“确保到2020年全市空气质量稳定达标，保持好阳江蓝的靓丽城市名片”的工作要求。

历史性发展契机出现。随着粤港澳大湾区上升为国家战略，阳江紧邻湾区，将率先享受湾区发展辐射带动。广东省委全面推动“一核一带一区”发展新格局，阳江被定位为广东沿海经济带上的重要战略支点，被赋予带动粤西腹地加快发展、破解广东发展不平衡不协调问题的重任，将成为全省发展的热土和新增长极。

区域合作更加紧密。阳江正式加入珠中江经济圈，开启了珠中江经济圈“3+1”的新格局，标志着阳江在内的珠江西岸将迈进同城化时代。在融入珠中江经济圈过程中，阳江市将与其余三市实现交通互联、产业共建、环境共治、民生共享、对口帮扶，有助于推动阳江市社会经济的进一步高速发展，也有助于进一步推动阳江与周边城市间的大气污染协同防治。

2. 面临的挑战

社会经济发展需求与环境制约的矛盾日益突出。根据宏观预测，在不采取进一步严控措施的情形下，按照现有的经济增长速度和污染控制水平，到2020年，阳江市SO2、NOX、PM和VOCs排放量将进一步新增2146.8吨、5411.8吨、1062.0吨和905.2吨，阳江市环境空气质量进一步承压。

推动污染物持续减排难度日益加大。火电厂、锅炉和窑炉等工业污染源末端治理力度已经较大，治理成本急剧升高，污染物减排空间逐步缩小。在现有的技术手段基础上，推动机动车、船舶、非道路移动机械等的污染减排仍存在较大困难。阳江市优势传统产业以规模以下企业为主，涉VOCs排放企业大多没有纳入监管范围，给阳江市VOCs减排工作带来很大难度。

环保基础能力严重滞后。在经济社会快速发展的形势下，阳江市对环保监管能力、污染治理投入、治污技术手段、能源替代、源头减排、政策制度保障等各方面的需求将急剧增加。然而目前阳江市环境管理及技术能力相对滞后于经济发展，尚未全面建立起有效环保机制、政策和监管体系，环保技术、资金保障仍然相对不足，基层环保专职人员严重欠缺，难以应对复杂多变的大气污染防治新态势。

- （三）空气质量达标压力

1. O3达标压力较大

2014-2017年，阳江市O3-8小时第90百分位数浓度分别为125、145、137和167微克/立方米，总体呈现波动上升趋势。2017年相比2016年上升30微克/立方米，已超过国家环境空气质量二级标准（160微克/立方米）。阳江市周边城市O3浓度上升趋势也较为明显，江门、云浮、中山和珠海等城市2017年分别上升了19.1%、18.1%、18.3%和11.1%，O3区域性污染特征突出。在受外围输送和本地排放的综合影响下，未来几年阳江市O3达标压力较大。

2. PM2.5存在超标可能

2014-2017年，阳江市PM2.5年均浓度值分别为37、32、31和33微克/立方米，2014年超过国家环境空气质量二级标准，在2015、2016呈下降趋势情况下，2017年反弹2微克/立方米。PM2.5污染改善存在波动，而且与国家环境空气质量二级标准较为接近，在不利天气影响下，可能出现超标情况。因此未来实现PM2.5稳定持续达标仍有一定压力，仍需重点控制PM2.5及其前体物的排放。

- 三、规划总则

（一）指导思想

深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真贯彻落实全国生态环境保护大会精神，学深悟透做实习近平总书记视察广东重要讲话精神，全面落实党的十九大作出的“持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战”重大决策部署，加大大气污染防治力度，使空气质量持续改善。以城市环境空气质量全面达标为刚性要求，把解决突出的大气环境问题作为重要抓手，加快优化能源结构，增加清洁能源供应，推动产业结构调整升级，大力发展绿色产业体系，深化工业企业污染治理，推动企业提标改造，优化交通运输结构，加强移动源污染治理，落实面源污染防治，抓好“散乱污”企业综合整治，加强监管能力建设，提升预警应急能力，着力解决以O3和PM2.5为重点的大气污染问题，实现城市环境空气质量的根本性改善，推动经济、社会和环境的协调发展。

（二）规划原则

立足当前，着眼长远。从解决阳江市当前最紧迫、最突出的大气污染问题入手，重点研究和解决O3、PM2.5等污染问题。同时着眼于未来社会经济发展，科学谋划大气污染防治长效机制，坚决打赢蓝天保卫战。

调整结构，优化布局。坚持节约发展、清洁发展、安全发展，全面推进产业结构、能源结构、运输结构的调整优化，努力推进社会经济发展方式的根本转变；以大气环境敏感区为核心，优化产业空间布局，强化产业布局与资源环境的协调性。

整体推进，重点突破。坚持统筹协调，整体推进，全面推进工业源、交通源、扬尘源、生活源及农业源等多种污染源的协同治理。根据阳江市大气污染防治的进展和需要，以关键区域、关键行业、关键污染物为重点，集中力量重点治理。

完善能力，强化监管。加强大气环境监管能力的建设，强化信息化、智能化监管技术手段的应用，明确各级政府和市直部门的监管责任，建立部门协调与联动机制，促进大气污染防治任务措施长期、持续、有效落实。

（三）规划范围

阳江市域范围，包含江城区、阳东区、阳春市、阳西县、海陵试验区、阳江高新区共6个县（市、区），规划总面积为7955.9平方公里。

（四）规划目标

到2020年，阳江市的能源结构、产业结构、交通运输结构得到优化提升，工业污染、移动源污染和面源污染治理水平大幅提升，主要大气污染物排放量得到有效控制，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度控制在32微克/立方米以下，O3-8小时第90百分位数浓度控制在160微克/立方米以下，空气质量六项基本指标年均浓度全面达到国家环境空气质量二级标准。各县（市、区）的年度控制目标为：

1. 2018年目标

到2018年底，江城区、阳东区、阳春市、阳西县、海陵试验区和阳江高新区PM2.5年均浓度均不大于32微克/立方米，O3污染形势有所好转。

2. 2019年目标

到2019年底，江城区、阳东区、阳春市、阳西县、海陵试验区和阳江高新区PM2.5年均浓度均不大于32微克/立方米，O3-8小时第90百分位数浓度力争达标。

3. 2020年目标

到2020年底，江城区、阳东区、阳春市、阳西县、海陵试验区和阳江高新区PM2.5年均浓度均不大于32微克/立方米，O3-8小时第90百分位数浓度均不大于160微克/立方米。

- 四、主要达标措施

（一）优化能源结构

1. 严格控制能源消费总量

大力推广节能产品和技术，加快节能减排技术产业化示范和推广，在黑色金属冶炼及压延加工、非金属矿物制品、火电等重点行业积极推广应用先进节能减排技术、设备、工艺和节能材料。大力推行以合同能源管理、电力需求侧管理等节能新机制、新方法，推进企业节能技术进步。强化节能目标责任制度，把能源能耗强度控制作为着力点，形成总量与强度“双控”体系，明确控制目标，将目标任务分解到各县（市、区）和相关部门，加强能源消费总量控制。到2020年，全市能源消费总量严格控制在省下达目标以内，单位GDP综合能耗下降到0.415吨标煤/万元以内。

严格实行煤炭消费总量中长期控制目标责任管理，逐年降低全市煤炭消耗所占能源消费比重。大力发展新能源与可再生能源，提高非化石能源在能源消费中的比重。实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，新建耗煤项目实行煤炭减量替代。继续推进煤电节能减排升级改造，通过经济、技术手段促进煤电节能减排升级改造。到2020年，全市在役燃煤机组平均供电煤耗低于310克标煤/千瓦时，非电重点用煤企业煤炭消费量与2017年相比实现“零增长”。

2. 推进集中供热和热电联产

加快热电联产、分布式能源站或其他集中供热设施的建设，综合解决区域经济与环境协调发展问题，实现工业燃料替代。鼓励大型建筑、工业园区建设分布式能源系统，提高能源利用效率。建设完善高新区集中供热项目及天然气热电联产项目，推进珠海（阳江）产业转移园、珠海（阳江万象）产业转移园、阳春产业转移园、中山火炬（阳西）产业园集中供热设施建设。

3. 提高清洁能源的利用水平

增加天然气供应，大力发展城市燃气。加快天然气引进利用步伐，推进LNG接收站、门站、储气罐、加气站等基础设施及区域性天然气管网建设。协调推进阳江调峰储气库及LNG接卸码头项目建设，配合推进西气东输LNG配套管网工程在阳江境内的实施。

稳妥推进风能丰富地区的风电开发，保障既有风电场健康运行，加快推进沙扒海上风电场、南鹏岛海上风电场及海陵岛海上风电场等风电项目建设。加快推进阳江核电4-6号机组和阳春抽水蓄能电站建成投产。

（二）优化产业结构

1. 淘汰和压缩污染产能

全面落实《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，依法依规推动落后产能退出。重点清查钢铁、水泥、陶瓷、化工、印染、涉VOCs排放等行业能耗、环保达不到标准的企业。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，结合安全、环保、产业政策等要求制定污染企业退出计划。

2. 优化产业布局

根据阳江市地形特点和主导风向，合理调整产业布局，阳春市、阳东区禁止新建、扩建造纸、水泥、平板玻璃、陶瓷、有色金属冶炼等重污染行业以及化工、家具、印刷、制鞋等VOCs排放量较大的行业。合理安排各主要工业园区主导产业类型，以高新区为主的新兴工业区域在大气环境容量许可情况下，着力打造高端不锈钢、新能源装备、海洋工程装备等先进制造业，积极培育新能源、新材料、生物医药等战略性新兴产业。珠海（阳江）产业转移工业园重点发展金属材料及制品、食品医药、先进装备制造业，兼顾发展新能源新材料、高端纸业产业，配套发展现代物流产业。中山火炬（阳西）产业转移工业园重点发展绿色食品、新型建材、海洋装备产业。珠海（阳江万象）产业转移工业园重点发展五金机械特色产业、汽车零配件产业。阳春产业转移工业园重点发展钢铁、原材料、基础件和医药产业。

3. 强化“散乱污”企业分类整治

全面开展“散乱污”企业排查和整治工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、产业现代化的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。2019年9月底前，完成全市“散乱污”企业综合治理。建立监管长效机制，巩固“散乱污”企业整治成效，防止死灰复燃。

（三）优化交通结构

1. 大力发展多式联运

推进铁水、公铁等多式联运发展，重点支持以厢式半挂车为标准运载单元的联运组织形式，提高一体化衔接水平和中转换装效率。深入推广甩挂运输，引导和支持标准型厢式半挂车的广泛使用。推进“港站一体化”，实现港口码头与铁路货运站无缝衔接，为铁水联运创造条件。鼓励货运枢纽站场升级完善快递配送功能，鼓励发展共同配送等物流配送组织新模式。

2. 完善公共交通基础建设

实施公交优先发展战略，优化布设公交线网，完善城市公交场站建设，到2020年基本实现市中心城区公交站点500米覆盖率达到85%以上。推进公交线路向居民小区、旅游景区（点）、学校及周边街道延伸，推动阳江市区实现城乡公交顺畅对接，推进慢行交通建设，鼓励市民公交出行、自行车出行，提高公共交通、步行、自行车出行比例。提高公交电动化比例，2018年起每年更新或新增公交车全面使用纯电动或氢燃料电池汽车，2020年年底前公交电动化率达80%以上。

（四）严格节能环保准入

1. 严格执行污染物总量控制

全面实施VOCs排放总量控制，全市涉VOCs建设项目严格实施等量替代，严格控制新增VOCs排放量。完善建设项目总量前置审核制度，将SO2、NOX、烟粉尘和VOCs排放是否符合总量控制要求作为环评审批的前置条件，对未取得主要污染物总量指标的项目一律不予环评审批和环保验收。建立建设项目与污染减排、淘汰落后产能、空气质量改善相衔接的审批机制，对超过主要污染物排放总量控制指标、未完成落后产能淘汰任务、未完成环境质量改善目标的县（市、区）实行区域限批。

2. 提高节能环保准入门槛

完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。严格执行产业准入目录要求，珠海（阳江）产业转移园、珠海（阳江万象）产业转移园、阳春产业转移园优先引进无污染或轻污染、清洁生产水平高的项目，原则上不得引进与其主导产业类别不一致的项目。严格实施与主体功能区相配套环境政策和差别化环保准入政策，严禁新建钢铁、水泥熟料、平板玻璃等过剩产能项目。全市县级及以上城市建成区不再新建35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区禁止新建10蒸吨及以下燃煤锅炉。实施严格的节能评估审查制度，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗须达到国内先进水平、用能设备达到一级能效标准，建筑、电力等行业建设项目严格落实固定资产投资项目节能评估审查对标管理。

（五）强化工业源治理

1. 深化高污染行业污染治理

2020年年底前，全市所有公用煤电机组（含循环流化床和W型火焰锅炉发电机组）全面完成超低排放改造。组织全市钢铁企业尽快启动烧结机工序脱硝改造，积极推动钢铁企业烟气超低排放改造，全市钢铁企业力争2020年年底前完成超低排放改造工程建设。自2019年1月1日起，水泥行业现有企业严格执行颗粒物、二氧化硫和氮氧化物特别排放限值，提倡企业引进低温燃烧和预热分解等先进的水泥生产技术。强化玻璃生产企业烟气脱硫脱硝设施正常运行监管，确保稳定达标排放。提升陶瓷行业治理水平，2020年6月底前全面完成建筑陶瓷生产线脱硝设施建设，确保NOX排放浓度≤100毫克/立方米，SO2排放浓度≤30毫克/立方米。推进铸造行业规范管理，利用行业标准引导铸造企业环保治理水平的提升，全面淘汰治理水平低环保不达标的落后工艺和设备。

2. 开展工业锅炉专项治理

全市未实行清洁能源改造的35蒸吨及以上燃煤锅炉（含企业自备电站）在2020年年底前完成超低排放改造或自主选择关停。落实《关于开展生物质成型燃料锅炉专项整治工作的通知》要求，2019年年底前完成全市生物质成型燃料锅炉专项整治工作，加强现有生物质锅炉排查，完善生物质锅炉台账管理制度，严厉查处非法改用锅炉燃料行为。推动未稳定达标排放的燃气锅炉实施低氮改造，确保稳定达标排放。

3. 强化工业企业无组织排放控制管理

对火电、钢铁、有色金属、建材、铸造等重点行业及燃煤锅炉开展无组织排放排查，建立管理台账，并定期组织监管巡查。规范物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移与输送以及企业生产过程的无组织排放治理。强化电厂、水泥厂、钢铁厂和有色金属冶炼厂等企业厂区扬尘治理，煤场、原料堆场、渣场严格落实密闭、遮盖、喷淋等措施，规范运输车辆出厂冲洗、密封装卸、道路洒水等要求。推进不锈钢制品集中抛光区建设，推广不锈钢企业落实酸雾收集治理工艺与设备，切实减少无组织酸雾排放。新建轧钢企业必须完善环保手续，使用清洁能源并配备配套的环保治理设施，保证退火炉、涂层机组等设施的大气污染物稳定达标排放。

（六）开展VOCs污染治理

1. 推进重点行业VOCs排放治理

按照《广东省环境保护厅关于开展固定污染源VOCs排放重点监管企业综合整治工作指引》（粤环函〔2016〕1054号）要求，开展阳江市涉VOCs排放企业的全面清查和VOCs排放量核定，建立本辖区VOCs排放企业污染管理台账，将VOCs排放量10吨/年以上的企业列入市级重点监管企业。开展市级重点监管企业“一企一策”综合整治工作，启动“一企一档”动态信息管理系统建设，2020年年底前完成市级重点监管企业VOCs“一企一策”综合整治任务。

结合阳江市产业结构特征，重点推进合成革、制鞋、塑料制品、机械制造、家具制造、印刷、五金等工业行业的VOCs治理。加强工艺废气的密闭收集处理，喷漆、印刷工序的废气收集率要达到90%以上，其他生产工序废气收集率要达到80%以上，收集后的工艺废气应采用吸附、吸附浓缩-催化燃烧法等技术净化处理后达标排放，净化率不得低于80%。探索建立区域性共享涂装中心实施集中喷涂喷漆，推动家具、机械制造等行业企业取消喷漆车间。大力推进塑料制造及塑料制品行业清洁生产，生产过程使用的有机助剂应密封储存，热熔、注塑、烘干等涉VOC排放的各生产工序环节应在密闭的车间内进行，推广VOCs在线监测系统并与生态环境部门联网。鼓励五金企业建设自动化喷涂生产线，涂装过程采用静电喷涂、无气喷涂、空气辅助/混气喷涂工艺。

加快涉VOCs排放企业原辅材料水性化改造，重点推进家具、印刷、制鞋、电子及其他工业涂装等重点行业使用水性或低VOCs含量（VOCs含量低于4%）原辅材料，所使用的原辅材料应达到相应的环保认证。

2. 加强生活服务业VOCs污染控制

在建筑装饰装修行业推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器漆和胶粘剂，鼓励企业使用符合《环境标志产品技术要求水性涂料（HJ 2537-2014）》规定的涂料。建立政府绿色采购制度，涉及使用涂料、油漆和有机溶剂的市政工程、基础设施建设和维修工程等，优先采用水性或低VOCs含量产品，优先选用“绿色施工”企业。在汽修行业推广应用低VOCs含量的环保型涂料，城市建成区内未实现底漆、中漆环保型涂料替代的汽修企业要安装VOCs在线监测设施并与生态环境部门联网，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。推动干洗行业VOCs综合整治，2020年年底前，淘汰所有开启式干洗机，全面使用全封闭式干洗机，干洗溶剂储存、使用、回收场所应具备防渗漏条件，废渣废液必须密封存放并由有资质单位回收处理。

3. 加强餐饮油烟排放控制

合理布局餐饮服务行业，餐饮项目的选址必须符合环境保护和规划要求，建筑密度大、环境容量小的敏感区域禁止开办产生油烟的餐饮业，主城区内不得从事露天烧烤或有油烟产生的露天餐饮加工。大力推广清洁能源，新建饮食服务经营场所应使用管道煤气、天然气、电等清洁能源。全面开展餐饮油烟污染治理，建成区内所有排放油烟的餐饮企业和单位食堂全部安装高效油烟净化设施，设施正常使用率不低于95%，确保餐饮油烟达标排放。加强餐饮行业油烟治理监督执法检查，建立规模化餐饮企业在线监控试点，强化净化设施运行情况及排放监管。推广使用高效净化型家用吸油烟机。

（七）强化移动源污染控制

1. 加强机动车污染防治

加强新车环保监管。自2019年7月1日起，提前实施轻型汽车国Ⅵ排放标准。加强新车注册登记管理，开展新车注册登记环节环保信息公开核查，按规定进行柴油车污染控制装置查验，指导监督排放检验机构严格柴油车注册登记前的排放检验，对未达到本行政区域现行国家阶段性机动车污染物排放标准、污染控制装置与环保信息公开内容不一致或排放检验不合格的车辆一律不予办理注册登记。

加强在用车污染防治。全面落实机动车环保定期检测与维护制度，严格执行排气检验不合格车辆必须经维修竣工合格后才能复检，加强机动车维修企业的日常监管，依法严厉查处弄虚作假的排气维修行为。严格落实二手柴油货车跨地市转入排放检验制度，排放不合格的，公安部门一律不予办理转移登记。加强机动车环保监管能力建设，完善机动车环保检验监管系统的功能，通过数据分析、视频监控、现场核查等多种方式加强机动车环保定期检验机构的日常监管，依法严厉查处违规检测行为。强化机动车排气路检，加快遥感监测、黑烟车抓拍等技术手段的应用，强化对排气超标车辆的筛查和依法处罚。鼓励提前淘汰国三及以下排放标准的营运柴油货车、化油器摩托车等高排放、老旧机动车。

加强柴油车污染治理。强化营运柴油货车的排污监管，以阳江港、阳江高新区、阳春水泥企业集中区、阳春钢铁企业集中区等区域为重点，在主要出入道路设置常规路检点、布设黑烟车抓拍或遥感监测系统，加大对进出重点区域柴油货车的检查力度，依法查处超标车辆和污染控制装置不正常运行车辆。加强物流园区、工业园区、货物集散地、公共交通场站等车辆集中停放地，以及环卫、邮政、旅游、长途客运、物流和工矿企业等重点单位车辆集中停放地的车辆排气状况和污染控制装置运行情况的监督抽测。开展重型柴油货车尾气排放远程在线监控试点并与生态环境部门联网，加强对柴油货车尾气排放状况的实时监控，探索实施在线监控稳定达标排放车辆在定期排放检验时免于上线检测。

加强油品质量监管。全面供应国VI标准车用汽柴油，且车用汽油蒸汽压全年执行不超过60千帕。加强成品油市场管理和车用尿素、普通柴油的监督检查，严厉打击无证照加油站、非法流动加油、销售非标油品等违法行为，依法查处非法生产、供应、销售不合格油品和车用尿素的行为。组织开展使用环节监督检查，在主要物流通道、施工工地等重点区域，对柴油货车及非道路移动机械的用油和车用尿素品质进行抽查。

加强油气回收监管。落实成品油销售、运输、存储企业油气回收系统使用管理主体责任，确保油气回收系统的正常运行。将加油站、油罐车和储油库作为闭环系统加强管理，加强油气回收系统的监督检查和检测，落实每年对辖区所有加油站、储油库进行至少一次油气回收系统检测。推进加油站油气回收在线监测系统建设，2020年6月底前，位于城市中心城区内的所有加油站及辖区内其他年汽油销售量大于8000吨的加油站需全部完成油气回收在线监测系统的建设和验收。

2. 推进非道路移动机械污染控制

严格在售非道路移动机械的环保监管，进口二手非道路移动机械和发动机应达到国家现行的新生产非道路移动机械排放标准要求。鼓励各主要港口、货运站场、物流园区和大型工业企业新增和更换的作业机械优先采用清洁能源或新能源机械。完成高排放非道路移动机械禁用区划定，加强禁用区内非道路移动机械符合性的监督检查，严厉打击在禁用区内使用高排放非道路移动机械的违法行为。

建立非道路移动机械使用登记备案制度，城乡建设、交通运输、农业、水利等部门负责协助生态环境部门开展非道路移动机械的摸底调查和使用登记备案工作，2019年年底前完成全市非道路移动机械的摸底调查和编码登记工作。开展非道路移动机械用油情况的联合检查，严厉打击销售和使用不合格油品的行为。推进工程机械安装实时定位和排放监控装置，加强非道路移动机械的排污监管。

3. 开展船舶污染控制

依法严格管控货运船舶和渔业作业船只“冒黑烟”的问题，加大“冒黑烟”船舶的治理力度。严格执行船舶淘汰报废有关规定，鼓励提前淘汰老旧渔业作业船舶。做好船舶排放控制区扩展至阳江港的准备，做好船用低硫燃油的供油准备，落实财政保障经费，强化船舶用油质量的监督抽检，严厉打击不按要求使用合格船用油品的行为。

大力推进港口岸电设施建设和船舶受电设施改造，重点推进阳西海滨电力发展有限公司煤码头、阳江港集装箱泊位和5万吨级以上干散货专业化泊位岸电设施的建设。阳江港新建、改建码头项目应当同步规划、设计和建设岸电供电设施。推动建立岸电供售电机制，完善岸电服务价格机制，降低船舶靠港使用岸电的成本。鼓励港口企业实施船舶使用岸电优先装卸、优先靠离泊等激励政策，提高船舶靠港使用岸电的积极性和港口岸电设施的利用率。力争到2020年年底前，阳江港集装箱船舶靠泊岸电使用率达到5%以上。

（八）深化扬尘源污染防控

1. 加强施工工地扬尘控制

按省统一要求建立工地扬尘防治管理清单，并每半年实施动态管理更新，定期报送和在部门间共享。严格落实绿色文明施工，重点做好施工场地围闭、地面硬化绿化、工地砂土覆盖、裸露地表抑尘、物料堆放遮盖、进出车辆冲洗等环节的扬尘管控措施。严格实行出入工地散体物料运输车辆“一不准进，三不准出”（无证车辆不准进，未冲洗干净车辆不准出，不密闭车辆不准出，超装车辆不准出）管理。工程监理单位要将施工扬尘防治纳入监理范围，结合工程特点在监理规划中有针对性地提出监理防治措施，并对施工单位落实施工扬尘防治工作情况进行监理。建成全市建设工地扬尘在线监控管理平台，城市建成区内的施工工地出入口要全部安装扬尘视频监控系统，2019年年底前所有建筑面积5万平米以上工地完成扬尘在线监测系统安装并与市管理平台联网。

2. 强化道路扬尘污染控制

加大财政投入，增加“吸、扫、冲、收”组合式道路保洁设备、洒水车配备比例，提高城市道路冲洗、洒水、清扫频次和机械化清扫率，2020年年底前江城区和阳东区城市建成区城市道路机扫率达85%以上，阳春市和阳西县城市建成区道路机扫率达到60%以上，实现城市环卫机械化作业全覆盖。推广机械化高压冲洗等低尘作业方式，逐步淘汰干扫车，逐步推进城市中心区全面使用湿扫车。逐步推进全市公路（含高速公路）保洁提标，在加大日常保洁清扫的基础上逐步推进实施道路喷洒和冲洗，减少二次扬尘污染。全面加强散体物料运输监管，推广应用全封闭散体物料运输车辆，2020年年底前全市80%以上运输车辆要实现全封闭运输。加大对散体物料运输车辆“扬撒滴漏”、未按规定路线行驶和超载等违法违规行为的执法检查力度，严厉打击泥头车超载、带泥上路和沿途撒漏等违法行为。

3. 加强堆场扬尘污染控制

对全市所有工业企业煤堆、料堆、灰堆、产品堆场以及水泥搅拌站、沥青生产企业等扬尘源开展专项整治。推动大型堆场建立密闭料仓与传送装置，露天堆放物料应加以覆盖或进行自动喷淋抑尘。对长期堆放的废弃物，应采取覆盖、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施。积极推进粉煤灰、炉渣、矿渣的综合利用，减少堆放量。加强大型堆场、水泥搅拌站、沥青生产企业周边道路的洒水和清扫保洁，洒水次数每天不少于4次，在重点控制时段内，洒水次数增加至每天不少于6次。完成所有干散货码头扬尘污染综合治理任务，条件成熟的码头应建设防风抑尘网和改造密闭装卸、运输系统，未完成防风抑尘设施建设的1000吨级以下（不含本数）码头使用干雾抑尘、喷淋除尘等技术降低粉尘飘散率。

4. 加强裸露土地扬尘控制

按照“易绿则绿、易盖则盖、分类实施、多策并举”的原则，综合采取绿化、硬化、洒水、覆盖等措施，加强裸露地面，特别是城市建成区内未开发利用裸露土地的扬尘污染控制工作。

（九）推进农业源污染综合防治

1. 严禁露天焚烧农业秸秆及废弃物

坚持疏堵结合，以疏为主，以堵促疏，全力推进秸秆禁烧与综合利用工作。全面推广秸秆还田、秸秆制肥、秸秆饲料化、秸秆能源化利用，促进秸秆资源化综合利用。力争到2020年，全市秸秆综合利用率不低于85%。加强秸秆焚烧监管，建立完善市、县、镇、村四级秸秆焚烧责任体系，建立秸秆禁烧监管的长效机制，基本消灭大面积、连片焚烧火点。

2. 开展农业大气氨排放防治

开展种植业氨排放控制，调整氮肥结构，降低铵态、酰胺态氮肥比例，扩大非铵态氮肥比例，增加包膜肥料等缓释型肥料、水溶肥料用量；改进施肥方式，提高机械施肥比例，强化氮肥深施，推广水肥一体化技术。开展养殖业氨排放治理，鼓励农村地区实施规模化畜禽养殖，推广微生态健康养殖技术，推广畜禽粪便生物处理技术，推进畜禽养殖废弃物资源化利用。

（十）强化监管能力建设

1. 提升空气质量监测能力

优化调整环境质量监测点位，建设布局合理、功能完善的全市环境质量监测网络。推动在阳江港布设空气质量监测点位，实时监测港区内各项大气污染物的浓度并单独进行评价。

2. 提升污染源监测监控能力

推动市级环境监测部门配备VOCs采样、分析、自动连续监测仪器设备和便携式VOCs检测仪，形成定期进行VOCs排放监督性监测和执法监控的能力，加强对重点排污单位的VOCs排放监督执法。全面加强国控、省控、市控重点污染源SO2、NOX、烟粉尘、VOCs的在线监控能力建设，全市所有排气口高度超过45米的水泥、陶瓷、玻璃、钢铁、有色等行业高架源以及包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源和每小时20蒸吨及以上工业锅炉全面纳入在线监控范围。加强已有在线监控系统质量控制,对连续两次没有通过比对监测的在线监控设备，要求企业更换在线监控设备或停工停产直至监控设备检修完成。加强重点污染源自动监测系统数据有效性审核，提升大气污染源在线监控数据的收集处理、分析评估与应用能力。

3. 提升监督执法能力

对辖区内钢铁、有色金属冶炼及压延加工、金属制品、机械制造、家具生产、印刷等重点行业污染源进行全面梳理排查，摸清底数，建立重点行业企业监管名录。推进大气环境网格化监管，将工业污染源日常环境监管责任落实到每个网格责任人，明确监管要求和监管措施，实现精准排查和精细化管理。强化对电厂、钢铁、水泥、陶瓷、玻璃等高排放行业和VOCs排放各类重点排污单位的监管执法，加强事中事后监管，持续保持污染源达标监管的高压态势。加大资金投入，强化自动监控、卫星遥感、无人机等技术手段的运用,改善监察执法效果，提高查处效率。

（十一）提升污染天气应对能力

加强重污染天气预测、预警和应对能力建设，完善全市污染过程预报平台，当省、市两级平台预测到会出现污染天气时，及时发布预警信号，按级别启动污染天气应急应对响应措施。

按国家和省统一要求修订污染天气应急预案，统一污染天气预警分级标准，提高并压实污染应对的减排比例，黄色、橙色和红色级别减排比例原则上分别不低于总排放量的10%、20%和30%。建立完善应急减排措施清单，实施“一厂一策”清单化管理，将应急减排措施分解落实到企业，并督促企业按需要编制污染天气应急应对方案。污染天气应急期间，在保证电网安全、电力供应的前提下合理安排辖区内燃煤机组减少发电和工业企业错峰生产，合理采取机动车限行、施工工地停工等应急减排措施。持续开展污染天气应对措施实施效果评估，科学评价措施实施效果，及时修改完善防控对策。

- 五、重点工程

本规划实施期内，阳江市大气污染防治重点工程项目包括能源结构优化工程、燃煤锅炉改造工程、工业炉窑治理工程、重点行业VOCs治理工程、码头岸电设施建设工程、加油站油气回收在线监测系统建设工程、污染防治能力建设工程等七大类重点工程项目，详见附表。

- 六、保障措施

（一）强化考核问责

完善大气污染防治考核机制，将大气污染防治工作任务完成情况作为各级政府政绩考核的重要内容。每年对各市直部门、县（市、区）大气污染防治工作及空气质量目标完成情况进行评估考核，对没有完成阶段大气污染治理任务或空气质量目标的地区予以通报批评，并根据实际情况实施区域项目限批；对工作责任不落实、工作中存在失职失责的个人，按规定予以约谈问责，对超额完成工作任务、工作成效显著的单位和个人予以表彰。

（二）压实工作责任

各市直部门、县（市、区）政府需根据职责分工及空气质量达标规划的防治要求，分解落实相关工作任务。各县（市、区）政府对本辖区的大气环境质量达标状况负总责，是本辖区内大气污染防治工作的实施主体，需细化分解各项工作任务，科学安排工作进度，确保本辖区的各项工作任务得以平稳有序推进。市直相关部门要对职责范围内的工作任务进行分解细化，落实责任人，确保工作有序推进。

（三）加大资金投入

各级财政部门切实增加环境空气质量改善的资金投入，将大气污染防治资金列入本级财政预算，同时争取国家和省大气污染防治专项资金对本市大气污染防治项目的支持，加大对重大工程建设项目的支持力度。各级政府根据规划提出的要求，制定、细化和落实具体的环保工程项目，对规划所列的项目优先布局，将其列入年度重点建设项目并落实经费安排。充分发挥环保资金的杠杆撬动作用，通过以奖代补、以奖促治等方式，推动企业配套治理资金投入，提高企业治污减排积极性。按照“政府主导、市场运作、社会参与”的原则，引入多元化建设投资主体，引导社会资金投入大气污染防治工作。

（四）强化科技支撑

邀请大气环境领域优势技术团队加强专业指导，同时加快培育本地技术团队。完善本地精细化污染源排放清单，加强本地污染源排放特征及防控对策的调查研究，制定切合本地实际的大气污染治理措施方案，增强大气污染防治工作的针对性和效率。开展污染防治政策措施执行情况和实施效果的持续性跟踪评估研究，及时调整改进大气污染防治措施任务。引进新型大气环境立体监测及大气污染来源快速识别技术设备或服务，在重点时段及时发现大气污染的源头，及时采取针对性更强的污染控制措施。

（五）加强区域协作

以融入“珠中江+阳江”经济圈为契机，积极构建区域大气污染防治协作机制，全面加强与周边城市特别是上风向珠三角城市的沟通与合作，积极推动政策制定与周边区域同步以及与周边城市的大气环境信息共享。推动建立与周边城市的环保联合执法机制，统一环境监察执法标准，规范环境监察执法行为，建立定期联合执法制度。推动建立污染天气联合应对机制，统一应急标准，当预报可能出现大范围的污染天气时，协调周边城市采取同等的应急应对措施直至污染解除。

附表1

各县（市、区）环境空气质量年度控制目标

| 县（市、区） | PM2.5年均浓度（微克/立方米） |  |  | O3-8小时第90分位数浓度（微克/立方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2020年 |
| 江城区 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤160 |
| 阳东区 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤160 |
| 阳春市 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤160 |
| 阳西县 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤160 |
| 海陵试验区 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤160 |
| 阳江高新区 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤160 |

附表2

能源结构优化重点建设项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目类型 | 项目名称 | 建设内容或规模 | 实施年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 海陵试验区 | 天然气利用 | 海陵区海鸿银滩分布式能源站项目 | 2×5万千瓦 | 2017-2020年 |
| - 2 | 阳江高新区 | 天然气利用 | 高新区天然气热电联产项目 | 首期装机80万千瓦 | 2016-2020年 |
| - 3 | 阳江高新区 | 天然气利用 | 阳江调峰储气库及接卸码头项目 | 建设1个5万吨LNG接卸码头、LNG调峰储气库，配套40公里外输管道，年接卸处理LNG 280万吨 | 2016-2020年 |
| - 4 | 阳东区 | 核电 | 阳江核电站 | 3×108.6万千瓦 | 2009-2019年 |
| - 5 | 阳春市 | 抽水蓄能 | 阳江抽水蓄能电站一期 | 120万千瓦 | 2015-2025年 |
| - 6 | 阳西县 | 风电 | 粤电阳江沙扒海上风电场 | 30万千瓦 | 2018-2020年 |
| - 7 | 阳东区、海陵试验区 | 风电 | 中广核南鹏岛海上风电场 | 40万千瓦 | 2017-2020年 |
| - 8 | 阳东区、海陵试验区 | 风电 | 中节能南鹏岛海上风电场 | 30万千瓦 | 2017-2020年 |
| - 9 | 阳西县 | 风电 | 三峡新能源沙扒海上风电场一期 | 30万千瓦 | 2016-2020年 |
| - 10 | 阳西县 | 风电 | 三峡新能源沙扒海上风电场二、三期 | 80万千瓦 | 2019-2023年 |
| - 11 | 阳西县 | 风电 | 广东明阳集团沙扒海上风电场 | 30万千瓦 | 2017-2020年 |
| - 12 | 阳西县 | 风电 | 华电沙扒近海风电场 | 50万千瓦 | 2018-2020年 |
| - 13 | 阳东区 | 风电 | 中水建阳东区农垦局宝山风电场 | 4.95万千瓦 | 2017-2018年 |
| - 14 | 阳春市 | 风电 | 阳春市仙家垌鸡笼顶风电场 | 4.95万千瓦 | 2017-2018年 |
| - 15 | 阳东区 | 风电 | 华能阳东雷平风电场扩建 | 3万千瓦 | 2018-2019年 |
| - 16 | 阳春市 | 风电 | 阳春永宁风电项目 | 5万千瓦 | 2018-2019年 |
| - 17 | 阳东区 | 风电 | 华能大八龙山风电场 | 8万千瓦 | 2018-2021年 |

附表3

燃煤锅炉改造项目

| 序号 | 县（市、区） | 锅炉使用单位名称 | 锅炉编号 | 锅炉规模（蒸吨/时） | 燃料类型 | 改造方式 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 阳江高新区 | 嘉吉粮油（阳江）有限公司 |  | 75 | 煤 | 超低排放改造 | 2020年底前 |
| - 2 | 阳江高新区 | 阳江市富民饲料有限公司 |  | 8 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| - 3 | 阳江高新区 | 阳江双胞胎饲料有限公司 |  | 6 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| - 4 | 阳江高新区 | 阳江市平海水产制品有限公司 |  | 4 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| - 5 | 阳春市 | 广东一片天医药集团制药有限公司 |  | 20 | 煤 | 清洁能源改造 | 2019年底前 |
| - 6 | 阳春市 | 广东安蒂丝纤维有限公司 |  | 15 | 煤 | 清洁能源改造 | 2019年底前 |
| - 7 | 阳春市 | 阳春市豪达纸业有限公司 |  | 15 | 煤 | 清洁能源改造 | 2019年底前 |
| - 8 | 阳春市 | 阳春市维美纸业有限公司 |  | 15 | 煤 | 清洁能源改造 | 2019年底前 |
| - 9 | 阳春市 | 阳春市粤升纸业水泥有限公司 |  | 15 | 煤 | 清洁能源改造 | 2019年底前 |
| - 10 | 阳春市 | 阳春市华俊纸业有限公司 |  | 15 | 煤 | 清洁能源改造 | 2019年底前 |
| - 11 | 阳春市 | 阳春市恒晖纸业有限公司 |  | 10 | 煤 | 清洁能源改造 | 2019年底前 |
| - 12 | 阳春市 | 阳春市联兴造纸厂 |  | 6 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| - 13 | 阳春市 | 阳春春荣包装制品有限公司 |  | 4 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| - 14 | 阳春市 | 阳春市温氏畜牧股份有限公司 |  | 4 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| - 15 | 阳春市 | 阳春市威宇新型建筑材料有限公司 |  | 6 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| - 16 | 阳春市 | 阳春市华丽高分子材料厂 |  | 0.5 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| - 17 | 阳西县 | 建华建材（阳江）有限公司 |  | 20 | 煤 | 清洁能源改造 | 2019年底前 |
| - 18 | 阳西县 | 广东厨邦食品有限公司 | #1 | 15 | 煤 | 清洁能源改造 | 2019年底前 |
| - 19 | 阳西县 | 广东厨邦食品有限公司 | #2 | 15 | 煤 | 清洁能源改造 | 2019年底前 |
| - 20 | 阳西县 | 阳西县绿环包装制品有限公司 |  | 4 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| - 21 | 阳西县 | 阳西县金桥食品有限公司 |  | 2 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| - 22 | 阳西县 | 阳西县双兴盛水产有限公司 |  | 4 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| - 23 | 阳西县 | 阳西县长江制革有限公司 |  | 1 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| - 24 | 阳西县 | 阳西县儒洞镇用心洗涤店 |  | 0.5 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 25 | 阳西县 | 阳西县华阳电子材料有限公司 | #1 | 3 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 26 | 阳西县 | 阳西县华阳电子材料有限公司 | #2 | 2 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 27 | 阳西县 | 阳西县双飞高新科技发展有限责任公司 | #1 | 1 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 28 | 阳西县 | 阳西县双飞高新科技发展有限责任公司 | #2 | 0.5 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 29 | 阳西县 | 阳西县上洋镇定和水产品收购场 |  | 4 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 30 | 阳西县 | 阳西县高王酒家 |  | 0.5 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 31 | 阳西县 | 阳西县鸿发海产品加工厂 |  | 1 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 32 | 阳西县 | 阳西县顺源灰沙环保砖有限公司 |  | 4 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 33 | 阳西县 | 阳江市天凤建材有限公司 |  | 8 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 34 | 阳西县 | 阳西县长江制革有限公司 |  | 1 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 35 | 阳西县 | 阳西县南方一枝红酒业有限公司 |  | 0.5 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 36 | 阳西县 | 阳西县富阳饲料厂 |  | 0.2 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 37 | 阳西县 | 阳西县家恒腐竹厂 |  | 2 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 38 | 江城区 | 广东恒佳建材股份有限公司 | #1 | 10 | 煤 | 清洁能源改造 | 2019年底前 |
| 39 | 江城区 | 广东恒佳建材股份有限公司 | #2 | 10 | 煤 | 清洁能源改造 | 2019年底前 |
| 40 | 江城区 | 阳江市明新制衣洗水有限公司 |  | 10 | 煤 | 清洁能源改造 | 2019年底前 |
| 41 | 江城区 | 阳江市卡米斯纺织有限公司 |  | 6 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 42 | 江城区 | 阳江市红五月农场 |  | 2 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 43 | 江城区 | 阳江市北山胶化有限公司 |  | 4 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 44 | 江城区 | 阳江市信成薄板有限公司 |  | 1 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 45 | 江城区 | 明峰洗衣厂 |  | 1 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 46 | 江城区 | 阳江市明珠制衣洗水服务有限公司 |  | 2 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 47 | 江城区 | 阳江东方希望动物营养有限公司 |  | 2 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 48 | 江城区 | 阳江市蓝波湾房地产开发有限公司 |  | 1 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 49 | 江城区 | 广东瑞其顿食品有限公司 |  | 2 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 50 | 江城区 | 卜蜂水产（阳江）有限公司 | #1 | 4 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 51 | 江城区 | 卜蜂水产（阳江）有限公司 | #2 | 6 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 52 | 江城区 | 阳江致富皮革制品有限公司 |  | 4 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 53 | 江城区 | 阳江市海华服装洗水有限公司 |  | 2 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 54 | 江城区 | 阳江市奥先食品有限公司 |  | 2 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 55 | 阳东区 | 阳东区北惯富雅袜业针织厂 |  | 1 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 56 | 阳东区 | 阳东汇尔环保设备包装有限公司 |  | 2 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 57 | 阳东区 | 笑哈哈食品（阳江）有限公司 |  | 4 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 58 | 阳东区 | 阳东区永海水产品有限公司 |  | 1 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 59 | 阳东区 | 阳东区北惯镇永顺洗衣店 |  | 1 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 60 | 阳东区 | 阳江市汇尔实业有限公司 |  | 4 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 61 | 阳东区 | 阳江市兴力橡塑产品有限公司 |  | 4 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 62 | 阳东区 | 阳东区雅韶兴利砖厂 |  | 4 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 63 | 阳东区 | 阳东区北惯镇鸿润色纸厂 |  | 0.2 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 64 | 阳东区 | 阳东区雨之林木门制品有限公司 |  | 4 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 65 | 阳东区 | 阳东区东城镇润华洗衣厂 |  | 2 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 66 | 阳东区 | 阳东区鸿天纸塑包装有限公司 | #1 | 4 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 67 | 阳东区 | 阳东区鸿天纸塑包装有限公司 | #2 | 2 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 68 | 阳东区 | 阳东鹏达工贸有限公司 |  | 2 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 69 | 阳东区 | 阳东富源木业有限公司 |  | 2 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 70 | 阳东区 | 阳东匠人坊工贸有限公司 | #1 | 1 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 71 | 阳东区 | 阳东匠人坊工贸有限公司 | #2 | 0.12 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 72 | 阳东区 | 阳东区东城镇永洁洗涤中心 |  | 0.5 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 73 | 阳东区 | 广东斗牛维生素饮料有限公司 |  | 2 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 74 | 阳东区 | 阳东区科诺彩木有限公司 |  | 2 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 75 | 阳东区 | 阳东区东城镇金村居委会 |  | 1 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 76 | 阳东区 | 阳东区合兴环保砖有限公司 |  | 6 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 77 | 阳东区 | 阳东区雅韶镇合兴砖厂 |  | 4 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 78 | 阳东区 | 阳东区汇丰纸业有限公司 |  | 4 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 79 | 阳东区 | 阳江市阳东温氏畜牧有限公司 |  | 4 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 80 | 阳东区 | 协升纸业（阳江）有限公司 |  | 6 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 81 | 阳东区 | 阳江市科纳彩木工业有限公司 |  | 4 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 82 | 阳东区 | 阳东区港龙加工厂 |  | 0.5 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 83 | 阳东区 | 阳东区雅韶镇明扬洗涤厂 |  | 1 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 84 | 阳东区 | 阳东区易三堡清洁用品厂 |  | 1 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 85 | 海陵试验区 | 阳江市海陵岛经济开发试验区安洁洗涤厂 |  | 2 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |
| 86 | 海陵试验区 | 阳江市海陵中学 |  | 0.5 | 煤 | 清洁能源改造 | 2020年底前 |

附表4

工业炉窑治理项目

| 序号 | 县（市、区） | 行业 | 企业名称 | 改造方式 | 完成或启动时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳江高新区 | 钢铁行业 | 广东广青金属科技有限公司 | 超低排放改造 | 2020年底前完成 |
| 2 | 阳江高新区 | 钢铁行业 | 广东世纪青山镍业有限公司 | 超低排放改造 | 2020年底前完成 |
| 3 | 阳春市 | 钢铁行业 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 超低排放改造 | 2020年底前完成 |
| 4 | 阳西县 | 陶瓷行业 | 阳西博德精工建材有限公司 | 建设脱硝设施 | 2020年6月底前完成 |
| 5 | 阳春市 | 铸造行业 | 阳春市名阳泵业有限公司 | 淘汰冲天炉 | 2020年底前完成 |
| 6 | 阳春市 | 铸造行业 | 阳春市强盛金属制品厂 | 淘汰冲天炉 | 2020年底前完成 |
| 7 | 阳春市 | 铸造行业 | 广东阳春市万科机电有限公司 | 淘汰冲天炉 | 2020年底前完成 |
| 8 | 阳春市 | 铸造行业 | 阳春市锦辉铸造厂 | 淘汰冲天炉 | 2020年底前完成 |
| 9 | 阳春市 | 铸造行业 | 阳春市建达铸造厂 | 淘汰冲天炉 | 2020年底前完成 |
| 10 | 阳春市 | 铸造行业 | 阳春市鸿大铸造厂 | 淘汰冲天炉 | 2020年底前完成 |
| 11 | 阳春市 | 铸造行业 | 阳春市新辉铸造厂 | 淘汰冲天炉 | 2020年底前完成 |
| 12 | 阳春市 | 铸造行业 | 阳春市宏达泵业有限公司 | 淘汰冲天炉 | 2020年底前完成 |
| 13 | 阳春市 | 铸造行业 | 阳春市鸿晖铸造有限公司 | 淘汰冲天炉 | 2020年底前完成 |

附表5

重点行业VOCs治理项目

| 序号 | 县（市、区） | 企业名称 | 任务要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江城区 | 阳江市江城区焯宇工贸有限公司 | “一企一策”治理 | 2019年底前 |
| 2 | 江城区 | 阳江市多彩植绒有限公司 | “一企一策”治理 | 2019年底前 |
| 3 | 江城区 | 阳江市岳盛彩色印刷实业有限公司 | “一企一策”治理 | 2019年底前 |
| 4 | 江城区 | 阳江市江城盛发汽车维修厂 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 5 | 江城区 | 阳江市中熙和利汽车销售服务有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 6 | 江城区 | 阳江五联人造板有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 7 | 江城区 | 阳江市环保设备有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 8 | 江城区 | 阳江市汇洋工业有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 9 | 江城区 | 阳江市骏豪制品有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 10 | 江城区 | 阳江市皓景工贸有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 11 | 江城区 | 英格（阳江）电气股份有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 12 | 江城区 | 阳江市万联塑胶建材有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 13 | 江城区 | 阳江市银嘉阀业有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 14 | 江城区 | 阳江致富皮革制品有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 15 | 江城区 | 阳江市溢田汽车销售服务有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 16 | 江城区 | 广东汇展金属表面处理有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 17 | 江城区 | 阳江市江城区江明电镀厂 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 18 | 江城区 | 阳江市江城区海洋电镀厂 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 19 | 阳东区 | 阳江绿源人造板有限公司 | “一企一策”治理 | 2019年底前 |
| 20 | 阳东区 | 协升纸业（阳江）有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 21 | 阳东区 | 阳江十八子精密特种钢有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 22 | 阳东区 | 广东信海建筑有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 23 | 阳东区 | 阳东万丰实业有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 24 | 阳东区 | 阳江市万杰木制品有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 25 | 阳东区 | 阳江市雨之林木门制品有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 26 | 阳东区 | 广东木森日用品有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 27 | 阳东区 | 阳江市伟艺抛磨材料有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 28 | 阳东区 | 广东康力日用制品有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 29 | 阳东区 | 阳江市中熙丰田汽车销售服务有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 30 | 阳东区 | 广东金辉刀剪股份有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 31 | 阳东区 | 阳江市阳东区志力五金制品有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 32 | 阳东区 | 阳江市富通工业有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 33 | 阳东区 | 阳江市广隆工业有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 34 | 阳东区 | 广东鼎宝科技有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 35 | 阳春市 | 广东凌霄泵业股份有限公司 | “一企一策”治理 | 2019年底前 |
| 36 | 阳春市 | 广东一片天医药集团包装印刷有限公司 | “一企一策”治理 | 2019年底前 |
| 37 | 阳春市 | 阳春市汇友玩具有限公司 | “一企一策”治理 | 2019年底前 |
| 38 | 阳春市 | 广东一片天医药集团制药有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 39 | 阳春市 | 阳春市嘉华生物化工有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 40 | 阳春市 | 阳春市威利邦木业有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 41 | 阳春市 | 阳江市豪升家具有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 42 | 阳春市 | 阳春市春鑫木业纤维板厂 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 43 | 阳春市 | 阳春市威利邦木业有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 44 | 阳春市 | 阳春市教育彩印厂 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 45 | 阳春市 | 阳春市钜源家居有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 46 | 阳春市 | 广东粤运朗日股份有限公司阳春汽车大修厂 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 47 | 阳春市 | 阳春市东湖汽车销售服务有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 48 | 阳西县 | 广东省广垦橡胶集团有限公司阳江分公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 49 | 阳西县 | 阳西通茂鞋业有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 50 | 阳西县 | 阳西县华宇家品制造有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 51 | 阳西县 | 阳江恒茂包装制品有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 52 | 阳西县 | 阳西县长江制革有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 53 | 阳西县 | 广东美味源香料股份有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 54 | 阳西县 | 阳西县满安汽车服务有限公司 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 55 | 阳西县 | 阳西县幸达汽车维修厂 | “一企一策”治理 | 2020年底前 |
| 56 | 阳江高新区 | 阳江市华美印刷包装有限公司 | “一企一策”治理 | 2019年底前 |
| 57 | 阳江高新区 | 阳江市益利达工艺制品有限公司 | “一企一策”治理 | 2019年底前 |

附表6

码头岸电设施建设项目

| 序号 | 港口企业或码头单位 | 泊位名称 | 主要用途 | 任务要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西海滨电力发展有限公司煤码头 | 煤炭泊位 | 完成岸电设施的建设，具备向船舶供应岸电的能力 | 2020年底前 |
| 2 | 中国石油化工股份有限公司广东阳江闸坡油库 | 广东阳江闸坡油库码头 | 成品油泊位 |  | 2020年底前 |
| 3 | 广东阳江港港务有限公司 | 阳江港8号泊位 | 通用散货泊位 |  | 2020年底前 |
| 4 | 阳江良港码头有限公司 | 阳江港10号泊位 | 通用散货泊位 |  | 2020年底前 |
| 5 | 阳江市保丰码头有限公司 | 阳江港11号泊位 | 通用散货泊位 |  | 2020年底前 |
| 6 | 阳江市保丰码头有限公司 | 阳江港12号泊位 | 通用散货泊位 |  | 2020年底前 |

附表7

加油站油气回收在线监测系统建设项目

| 序号 | 县（市、区） | 加油站名称 | 任务要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江城区 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江东山加油站 | 完成油气回收在线监测系统的建设和验收 | 2020年6月底前 |
| 2 | 江城区 | 中国石化销售有限公司广东阳江北环路加油站 |  | 2020年6月底前 |
| 3 | 江城区 | 中国石化销售有限公司广东阳江金山路加油站 |  | 2020年6月底前 |
| 4 | 江城区 | 中国石化销售有限公司广东阳江五里加油站 |  | 2020年6月底前 |
| 5 | 江城区 | 中国石化销售有限公司广东阳江建设路加油站 |  | 2020年6月底前 |
| 6 | 江城区 | 中国石化销售有限公司广东阳江聚宝加油站 |  | 2020年6月底前 |
| 7 | 江城区 | 中国石化销售有限公司广东阳江漠江中路加油站 |  | 2020年6月底前 |
| 8 | 江城区 | 中国石化销售有限公司广东阳江城西加油站 |  | 2020年6月底前 |
| 9 | 江城区 | 中国石油化工股份有限公司广东阳江铜鼓湾加油站 |  | 2020年6月底前 |
| 10 | 江城区 | 中油碧辟阳江市金湾油料有限公司 |  | 2020年6月底前 |
| 11 | 江城区 | 中油碧辟石油有限公司阳江鸳鸯湖加油站 |  | 2020年6月底前 |
| 12 | 江城区 | 中油碧辟石油有限公司阳江茂南加油站 |  | 2020年6月底前 |
| 13 | 阳东区 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳东始兴路加油站 |  | 2020年6月底前 |
| 14 | 阳东区 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳东东城加油站 |  | 2020年6月底前 |

附表8

大气环境污染防治能力建设重点项目

| 序号 | 项目内容 |  | 责任单位 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气质量自动监测站建设工程 | 阳江港空气质量监测点位建设 | 阳江高新区 | 2020年底前 |
| 2 | VOCs排放监督性监测和执法监控能力建设工程 | 配备VOCs采样、分析、自动连续监测仪器设备和便携式VOCs检测仪等 | 市生态环境局 | 2020年底前 |
| 3 | 机动车遥感监测系统建设工程 | 建成覆盖重要物流运输通道的机动车遥感监测系统 | 市生态环境局 | 2019年9月底前 |
| 4 | 预警应急能力提升工程 | 完善本市空气质量预警预测及信息管理平台，提升应急能力、区域联防联控能力 | 市生态环境局 | 2020年底前 |
| 5 | 扬尘污染监管能力提升工程 | 建设工地扬尘在线监测管理平台，实现建设工地扬尘污染在线联网监控 | 市住房城乡建设局 | 2019年底前 |
| 6 | 机动车排气检测监管能力提升工程 | 完善机动车排气检测监管平台功能，实现排气检测的信息化监管 | 市生态环境局 | 2019年底前 |
| 7 | 非道路移动机械污染防治能力建设工程 | 建成本辖区的非道路移动机械使用登记管理系统 | 市生态环境局 | 2019年底前 |