附件8：

| 2021年阳江市居住建筑节能设计文件检查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市（县、区）： 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  | 原审查意见 | 检查意见 |  |
| 1 | 窗墙比 | 建筑物窗墙比不超过《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.4条规定的限值；或超过限值时,其空调、采暖年耗电指数（或耗电量）不超过参照建筑的相应指标 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 2 | 窗地比 | 建筑的卧室、书房、起居室等主要房间的房间窗地面积比是否符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.5条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 天窗 | 建筑天窗面积、传热系数、遮阳系数的设计不超过《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.6条规定的限值；或超过限值时,其空调、采暖年耗电指数（或耗电量）不超过参照建筑的相应指标 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 4 | 屋顶、外墙的传热系数 | 屋顶传热系数、热惰性指标的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.7条规定的限值；或超过限值时,其空调、采暖年耗电指数（或耗电量）不超过参照建筑的相应指标 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 外墙传热系数、热惰性指标的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.7条规定的限值；或超过限值时,其空调、采暖年耗电指数（或耗电量）不超过参照建筑的相应指标 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 5 | 外窗的 传热系数 | 外窗的平均传热系数和平均综合遮阳系数的设计符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.8条规定的限值；或超过限值时,其空调、采暖年耗电指数（或耗电量）不超过参照建筑的相应指标 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 6 | 外遮阳措施 | 居住建筑的东西向是否采取建筑外遮阳，建筑外遮阳系数SD是否符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.10条规定的值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 7 | 外窗的可开启面积 | 外窗（包括阳台门）的可开启面积的设计不小于《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.13条规定的下限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 8 | 居住建筑 冷（热）负荷计算 | 各部分围护结构的传热系数不应超过《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ75-2012第4.0.6、4.0.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 围护结构传热系数K值与建筑节能计算及登记表是否相符并符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ75-2012第4.0.6、4.0.7条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 室内采暖计算温度不应低于《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.3.2条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 9 | 冷（热）计量 | 采用集中式空调（采暖）方式或户式（单元式）中央空调的住宅应进行逐时逐项冷负荷计算；采用集中式空调(采暖)方式的居住建筑，应设置分室（户）温度控制及分户冷（热）量计量设施，并对冷（热）计与分摊方式进行说明。《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012第6.0.2条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 10 | 冷热源 | 当选择土壤源热泵系统、浅层地下水源热泵系统、地表水（淡水、海水）源热泵系统、污水水源热泵系统作为居住区或户用空调（采暖）系统的冷热源时，应进行适宜性分析。是否符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ 75-2012第6.0.8条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 11 | 自熄开关 | 共用部位应设置人工照明，应采用高效节能的照明装置和节能控制措施。当应急照明采用节能自熄开关时，必须采取消防时应急点亮的措施。GB50096-2011 第8.7.5条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 12 | 应急照明时自熄开关控制 | 当应急照明在采用节能自熄开关控制时，必须采取应急时自动点亮的措施。GB50368-2005 第8.5.3条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 13 | 用电计量 | 锅炉房、热力站的动力用电、水泵用电和照明用电应分别计量。JGJ26-2010第5.2.19条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 14 | 照明与控制 | 住宅公共部分的照明应采取高效光源、高效灯具和节能控制措施。GB50368-2005 第10.1.4条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 15 | 设备控制 | 住宅内使用的经常运行的动力设备，应采用高效率产品 ，经技术经济比较合理时宜采取节电措施。GB50368-2005第10.1.5条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 综合评价 |  | 原审查意见：□符合 □不符合 检查意见：□符合 □不符合 |  |  |  |
| 检查组成员签字： 日期： |  |  |  |  |  |